НЕСЕКРЕТНО

Инв.№ __________н/с

Экз.№_______

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗОРКАЛЬЦЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор 							Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института						Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института					Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1							Енина О.С.

Главный архитектор проекта                                                    Ратникова И.В.

Руководитель проекта                                                                Кириленко О.В.

г. Санкт-Петербург

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБщие положения	3

2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения	6

2.1 Социальная инфраструктура	6

2.2 Жилищный фонд	8

2.3 Транспортная инфраструктура	9

2.4 Инженерная инфраструктура	19

2.4.1 Водоснабжение	19

2.4.2 Водоотведение	20

2.4.3 Электроснабжение	21

2.4.4 Теплоснабжение	22

2.4.5 Газоснабжение	23

2.4.6 Системы связи	24

2.5 Инженерная подготовка территории	25

2.6 Зеленые насаждения общего пользования	27

3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	28

# 1. ОБщие положения

- Правовыми основами разработки Генерального плана МО «Зоркальцевское сельское поселение» является Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в ред. ФЗ  от 21.07.2011 №257-ФЗ).

- Подготовка Генерального плана МО «Зоркальцевское сельское поселение» осуществлена на основании Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, Стратегии развития Томской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года, Программы социально-экономического развития МО «Томский район» Томской области до 2012 года, Программы социально-экономического развития Зоркальцевского сельского поселения до 2012 года, иных стратегических документов, документов программно-целевого и отраслевого планирования Российской Федерации, Томской области, Томского района и поселения.

- Подготовка Генерального плана МО «Зоркальцевское сельское поселение» осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Схеме территориального планирования Томской области и проекте Схемы территориального планирования Томского муниципального района.

- Расчетный срок генерального плана – 2035 год.

- Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

- Задача Генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Общие сведения о поселении: Генеральный план МО «Зоркальцевское сельское поселение»  реализуется в границах установленных Законом Томской области от  12.11.2004 г. № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района».

Расположено поселение на западе Томского района, на левом берегу реки Томь.

В МО «Зоркальцевское сельское поселение» входит 13 сельских населенных пунктов: с.Зоркальцево, д.Березкино, д.Борики, д.Быково, д.Коломино, д.Кудринский участок, п.Кайдаловка, д.Нелюбино, д.Петрово, д.Петровский участок, д.Поросино, д.Попадейкино,   п.86-й квартал. Административный центр поселения – с.Зоркальцево.

Общая площадь поселения в административных границах - 1025 кв.км (10,2% от площади района), численность населения – 6,0 тыс.чел. на 01.01.2012г. (8,4%).

- Социально-экономический потенциал территории:  Основной потенциал развития МО «Зоркальцевское сельское поселение» заключается в его выгодном расположении во внутренней зоне Томской агломерации в сочетании с богатыми природными рекреационными ресурсами. При этом основные направления территориального планирования муниципального образования включают следующие направления:

- жилищное строительство – развитие жилых зон для постоянного и сезонного проживания,

- развитие производственно-строительного комплекса;

- развитие складского хозяйства, транспортной деятельности,

- развитие туристско-рекреационного сектора,

- повышение эффективности работы традиционного агропромышленного комплекса, приоритетном развитии перерабатывающих отраслей;

- расширение сферы обслуживания, в том числе придорожного сервиса, социального обслуживания, потребительского рынка.

- Прогнозная численность населения: Социально-экономические перспективы развития Зоркальцевского поселения и активная демографическая политика  скажется на улучшении процессов естественного движения населения в связи с чем численность населения к 2035 году – 11,0 тыс.человек. При этом поселение будет характеризоваться высокой долей незарегистрированного постоянного и сезонного городского населения, имеющего второе жилье в пригородной зоне.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения и местного значения муниципального района:

Автодороги  регионального значения:

- реконструкция автодороги Томск-Каргала-Колпашево с переводом в статус федеральных автодорог («Северный широтный коридор» - Пермь – Ханты-Мансийск – Томск).

Автодороги местного значения муниципального района:

- Реконструкция подъезда к пос. 86 квартал от автодороги Томск – Каргала - Колпашево.

- Реконструкция автодороги Борики - Попадейкино

- Строительство автодороги от промзоны д. Петрово до д. Поросино

- Строительство автодороги Поросино – Коломино

- Строительство автодороги от с. Зоркальцево в восточном направлении до д. Петровский учачсток

- Строительство новой автодороги от д. Петровский Участок до д. Петрово

- Строительство автодороги Березкино – Киреевск (Шегарский район) всего /в пределах поселения.

- Строительство автодороги от с. Зоркальцево в южном направлении к коллективным садоводствам

- Строительство автодороги от д. Кудринский Участок в южном направлении к садоводству.

- Реконструкция автодороги вдоль р. Томь до н.п. Эушта со строительством предмостовой развязки.

- Предложения по установлению границ населенных пунктов: Генеральным планом предлагается установить границы следующих населенных пунктов: с. Зоркальцево; д. Берёзкино; д. Борики;  д. Быково; д. Коломино; д. Кудринский участок; п. Кайдаловка; д. Нелюбино; д. Петрово; д. Петровский участок; д. Попадейкино; д. Поросино; п. 86-й квартал. Площадь земель  в границах населенных пунктов составит 5158,4 га, что на 1289,4 га больше чем современная площадь земель населенных пунктов.

- Защита населения от затопления: С учетом принятия проектных решений по реконструкции / ремонту и строительству новых автодорог на территории поселения принимается следующий комплекс инженерный мероприятий, обеспечивающих защиту населенных пунктов и жизненно важных объектов от затопления паводковыми водами:

- реконструкция / новое строительство автодорог. При этом необходимо предусматривать на участках, подверженных затоплению паводковыми водами, проектные отметки автодорог выводить на незатопляемые уровни (из расчета наивысших наблюденных уровней, плюс минимальные превышения на 0.5м),

- д.Попадейкино (микрорайон Элеонор) – строительство защитной дамбы обвалования, совмещенной с автодорогой (в соответствии с Проектом ЗАО «Элеонор» «Материалы по обоснованию проекта планировки территории в окрестностях д. Петрово Зоркальцевского сельского поселения», 2009г.). Дамба имеет замкнутый контур, протяженность ее составит  ориентировочно 9км. Протоки через тело дамбы должны иметь затворное устройство, и оборудованы насосными станциями. Высота дамбы должна составлять не менее 80.5м БС.

- д.Петрово (микрорайон Западный) - подсыпка/организация рельефа до незатопляемых отметок рельефа

- д. Быково,  д. Поросино – превентивные мероприятия по линии МЧС,

- компенсационные меры (страхование имущества, возмещение понесенного ущерба за повреждение жилых строений в результате затопления / подтопления).

- Основные мероприятия по охране окружающей среды: В соответствии с Проектом Схемы территориального планирования Томского района предлагается рекультивация санкционированных свалок на территории поселения  и организация централизованного сбора отходов на проектируемом полигоне ТБО (окрестности с.Губино  МО «Моряковское сельское поселение»).

# 2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
|  | обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Плоскостные спортивные сооружения | 3000 м2 | с.Зоркальцево | Зона рекреационного использования: спортивных комплексов и сооружений. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  |  |  | 2400 м2 | д.Петровский участок |  |
|  |  |  | 2600 м2 (мкр.Западный) | д.Петрово |  |
|  |  |  | 1300 м2 (у школы) | д.Поросино |  |
|  |  |  | 4000 м2 | д. Кудринский участок |  |
|  |  |  | 500 м2 | п. 86-й квартал |  |
|  |  |  | 1000 м2 | д.Коломино |  |
|  |  |  | 500 м2 (Снегири) + 500 м2 (Серебряный бор) | п.Кайдаловка |  |
|  |  |  | 2000 м2 | д.Березкино |  |
|  |  | Спортивные залы общего пользования | 1000 м2 | с.Зоркальцево |  |
|  |  |  | 600м2 | д.Нелюбино |  |
|  |  |  | 600 м2 | д.Поросино |  |
|  |  |  | 288 м2 | д.Березкино |  |
|  | создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Объекты культуры клубного типа | 250 зрит.мест | с.Зоркальцево | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  |  |  | 150 зрит.мест | д.Петровский участок |  |
|  |  |  | 200 зрит.мест | д.Кудринский участок |  |
|  | организация библиотечного обслуживания населения | библиотека |  | д.Березкино |  |
|  |  | библиотека |  | д.Петровский участок |  |
|  | создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | Территория для проведения массовых культурных мероприятия | 3 га | с.Зоркальцево | зона рекреационного использования: массового отдыха |

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2035 году – тыс.м2) |  | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | индивидуальные жилые дома | с.Зоркальцево | 104,9 | жилая зона |
|  |  |  | д.Нелюбино | 62,4 |  |
|  |  |  | д.Поросино | 5,2 |  |
|  |  |  | д.Петрово | 114,9 |  |
|  |  |  | д.Борики | 8,5 |  |
|  |  |  | д.Березкино | 63,9 |  |
|  |  |  | д.Кудринский участок | 89,3 |  |
|  |  |  | п.86 квартал | 6,5 |  |
|  |  |  | д.Коломино | 32,5 |  |
|  |  |  | д.Петровский участок | 90,5 |  |
|  |  |  | п.Кайдаловка | 54,0 |  |
|  |  |  | д.Быково | 0,0 |  |
|  |  |  | д.Попадейкино | 78,2 |  |

## 2.3 Транспортная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта, мероприятие | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | с. Зоркальцевское |
| 1 |  | Главные улицы и дороги ул. Мира, ул. Трактовая, ул. Солнечная Основные улицы и дороги в меридиональном направлении – улицы Тимирязевская, Центральная, Клубная, Участок Совхозной, Рабочая, Советская. в широтном направлении – улицы Южная, Участок Совхозной, Молодежная. | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 6,5 км. |  |
| 2 |  | Второстепенные улицы и дороги и проезды | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов:щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное (ПГС);тротуары, освещение; протяжённость – 3,0 км. |  |
|  |  | Новое строительство |  | с. Зоркальцевское |
| 3 |  | Основные улицы и дороги | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 5,5 км. |  |
| 4 |  | Второстепенные улицы и дороги | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов:щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное(ПГС);тротуары, освещение, протяжённость – 7,0 км. |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | д. Петровский Участок |
| 5 |  | Основные улицы и дороги улицы Центральная, Новая | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 1,5 км. |  |
| 6 |  | Второстепенные улицы и дороги и проезды | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное (ПГС);тротуары, освещение; протяжённость – 1,5 км. |  |
|  |  | Новое строительство |  | д. Петровский Участок |
| 7 |  | Основные улицы и дороги | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 5,5 км. |  |
| 8 |  | Второстепенные улицы и дороги | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов:щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное(ПГС);тротуары, освещение, протяжённость – 6,5 км. |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | д. Петрово |
| 9 |  | Основные улицы и дороги улицы Березовая и Гагарина, Луговая, . Петровская. | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 2,8 км. |  |
| 10 |  | Второстепенные улицы и дороги и проезды | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное (ПГС);тротуары, освещение; протяжённость – 1,7 км. |  |
|  |  | Новое строительство |  | д. Петрово |
| 11 |  | Основные улицы и дороги | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 3,2 км. |  |
| 12 |  | Второстепенные улицы и дороги | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов:щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное(ПГС);тротуары, освещение, протяжённость – 4,5 км. |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | д. Борики |
| 13 |  | Основные улицы и дороги улицы Школьная, Парковая, Лесная, Центральная. | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 3,5 км. |  |
| 14 |  | Второстепенные улицы и дороги и проезды | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное (ПГС);тротуары, освещение; протяжённость – 1,5 км. |  |
|  |  | Новое строительство |  | д. Борики |
| 15 |  | Второстепенные улицы и дороги | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов:щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное(ПГС);тротуары, освещение, протяжённость – 1,7 км. |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | д. Поросино |
| 16 |  | Основные улицы и дороги улицы Полевая, Мира, Молодежная, Клубная, Школьная | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 3,5 км. |  |
| 17 |  | Второстепенные улицы и дороги и проезды | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное (ПГС);тротуары, освещение; протяжённость – 3,5 км. |  |
|  |  | Новое строительство |  | д. Поросино |
| 18 |  | Основные улицы и дороги | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 1,7 км. |  |
| 19 |  | Второстепенные улицы и дороги | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов:щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное(ПГС);тротуары, освещение, протяжённость – 1,5 км. |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | д. Коломино |
| 20 |  | Основные улицы и дороги | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 2,0 км. |  |
| 21 |  | Второстепенные улицы и дороги и проезды | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное (ПГС);тротуары, освещение; протяжённость – 1,5 км. |  |
|  |  | Новое строительство |  | д. Коломино |
| 22 |  | Основные улицы и дороги | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 1,0 км. |  |
| 23 |  | Второстепенные улицы и дороги | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов:щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное(ПГС);тротуары, освещение, протяжённость – 1,0 км. |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | д. Быково |
| 24 |  | Второстепенные улицы и дороги и проезды | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное (ПГС);тротуары, освещение; протяжённость – 1,0 км. |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | д. Кудринский Участок |
| 25 |  | Основные улицы и дороги ул. Кооперативная | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 1,0 км. |  |
| 26 |  | Второстепенные улицы и дороги и проезды | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное (ПГС);тротуары, освещение; протяжённость – 1,5 км. |  |
|  |  | Новое строительство |  | д. Кудринский Участок |
| 27 |  | Основные улицы и дороги | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 1,5 км. |  |
| 28 |  | Второстепенные улицы и дороги | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов:щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное(ПГС);тротуары, освещение, протяжённость – 7,5 км. |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | п. 86 квартал |
| 29 |  | Основные улицы и дороги ул. Трактовая, Центральная, Зеленая, Мира, Рабочая, Школьная | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 5,0 км. |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | д. Березкино |
| 30 |  | Основные улицы и дороги ул. Мира, Центральная, Сибирская, Северная, Солнечная | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 1,5 км. |  |
| 31 |  | Второстепенные улицы и дороги и проезды | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное (ПГС);тротуары, освещение; протяжённость – 4,5 км. |  |
|  |  | Новое строительство |  | д. Березкино |
| 32 |  | Второстепенные улицы и дороги | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное(ПГС);тротуары, освещение, протяжённость – 5,0 км. |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | с. Нелюбино |
| 33 |  | Основные улицы и дороги ул. Трактовая, Почтовая, Клубная, Дорожная, Рабочая, Новая, подъезд к промзоне | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 8,0 км. |  |
| 34 |  | Второстепенные улицы и дороги и проезды | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное (ПГС);тротуары, освещение; протяжённость – 4,0 км. |  |
|  |  | Новое строительство |  | с. Нелюбино |
| 35 |  | Основные улицы и дороги | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 2,0 км. |  |
| 36 |  | Второстепенные улицы и дороги | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов:щебеночно-гравийное и грунтовое улучшенное(ПГС);тротуары, освещение, протяжённость – 4,0 км. |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  | д. Кайдаловка |
| 37 |  | Основные улицы и дороги | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,5 км. |  |
| 38 | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | Обеспечение пригородного автобусного сообщения | Разворотные кольца новых пригородных автобусных маршрутов (строительство); | д. Коломино п. 86 квартал д. Березкино |
| 39 |  |  | Существующие пригородные маршруты: остановочные павильоны на конечных пунктах автобусных маршрутов (строительство); остановочные павильоны вдоль трасс внутрипоселковых автобусных маршрутов (строительство) | с. Зоркальцево с. Нелюбино д. Борики д.Петрово |
| 40 |  | Станции технического обслуживания легковых автомобилей | Строительство объектов на 10-20 постов | с. Зоркальцево с. Нелюбино Объездная дорога г. Томска Зона инженеой инфраструктуры и транспортного обслуживания |

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоснабжения населения в границах поселения |  |  |  |  |
| 1 | Забор воды | Артезианские скважины | Бурение новых скважин, при необходимости | Зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30-50м от скважин, рассчитывается специализированной организацией) |
| 2 | Регулирования напора и расхода воды | Водонапорные башни | Капитальный ремонт | с.Зоркальцево, д.Берёзкино, д.Петровский участок, д. Петрово; д. Кудринский участок; д. Поросино Зона инженерной инфраструктуры | В границах 1 пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
| 3 | Очистка и обеззараживание исходной воды | Водопроводные очистные сооружения | Строительство трех станций обезжелезивания | с. Зоркальцево, д. Березкино, д. Кудринский участок, д. Нелюбино, д. Петрово, д. Поросино Зона инженерной инфраструктуры | В границах 1 пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
| 4 | Очистка и обеззараживание исходной воды | Водопроводные очистные сооружения | Реконструкция станции водоочистки | д.Борики Зона инженерной инфраструктуры | В границах 1 пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоотведения в границах поселения |  |  |  |  |
| 1 | Очистка сточных вод | Очистные сооружения канализации | Реконструкция | д. Борики д. Петрово д. Нелюбино с. Зоркальцево Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 150-200 м |
| 2 | Очистка сточных вод | Очистные сооружения канализации модульного типа | Строительство | д. Березкино д. Кудринский участок д. Поросино Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 150 м |
|  | Очистка сточных вод | Установка автономных систем водоотведения и очистки стоков | Для каждого дома, либо для группы домов | д. Быково д. Коломино п. Кайдаловка д. Петровский участок д. Попадейкино п. 86-й квартал Зона инженерной инфраструктуры | - |

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | Характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | распределение электроэнергии на центры питания распределительной сети поселения | воздушные линии электропередач высокого класса напряжения: (реконструкция ПС 35/10 кВ «Зоркальцево», ПС 35/10 кВ «Петрово», а также ВЛ 35 кВ «Рыбалово – Зоркальцево», «Петрово – Водозабор», «Водозабор – Моряковка», «Моряковка – Нелюбино». Строительство новых ПС 35/10 кВ «Элеонор» и «Гравийная») | ВЛ 35 кВ – 15 км; ПС 35/10 кВ – 2шт. | трассировка ВЛ и местоположение ПС отображены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения. Объекты инженерной инфраструктуры». | Охранные зоны электрических сетей 15 метров для ВЛ 35 кВ. |
| 2 | распределение электроэнергии на центры питания объектов, групп объектов | высоковольтный распределительный электросетевой комплекс напряжением 10 кВ | ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Трассировка ВЛ 10 кВ, а также местоположение ТП 10/0,4 кВ отображены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения. Объекты инженерной инфраструктуры» | Охранные зоны электрических сетей - 10 метров для ВЛ 10 кВ. |

### 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | Характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация теплоснабжения в границах населённы пунктов поселения: производство тепловой энергии | котельные, автономные источники тепла | котельные- 9 шт. | Зона объектов инженерной инфраструктуры и транспортного обслуживания. Местоположение котельных отображено на «Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения. Объекты инженерной инфраструктуры» | Санитарно защитные зоны котельных (расчетные) |
| 2 | распределение тепловой энергии | тепловые сети | протяженность - 7,1 км | местоположение теплосетей отображено на «Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения. Объекты инженерной инфраструктуры» | Охранные хоны теплосетей - не менее 3 метров. Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности |

### 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | Характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | распределение природного газа | распределительные газопроводы и ГРП | количество тип ГРУ - 14 | предварительные трассы прохождения распределительных газопроводов, а также предварительное местоположение ГРП отображено отображено на «Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения. Объекты инженерной инфраструктуры» | охранные зоны- - газопроводов от 2 до3 метров, - отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 метров от границ объекта; - трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. |

### 2.4.6 Системы связи

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи - телефонизация сельского поселения Развитие транспортной сети передачи данных | автоматическая телефонная станция | емкостью в среднем 300-400№№; | д.Березкино, д.Петрово, д.Петровский участок, д.Кудринский участок, д.Попадейкино, д.Коломино и д.Поросино |  |
|  |  | выносы автоматических телефонных станций | в среднем 100-200 №№ | д.Борики, п.86 квартал и п.Кайдаловка |  |
|  |  | дополнительная емкость существующей автоматической телефонной станции (расширение) | №661 №278 | с.Зоркальцево д.Нелюбино |  |
|  |  | модернизация оконечных устройств систем волоконно-оптической линии связи |  | территория поселения | охранная зона 2м |

## 2.5 Инженерная подготовка территории

| № п/п | назначение | наименование объекта, мероприятия | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защита населения от затопления паводковыми водами | - строительство защитной дамбы - придамбовый дренаж - подсыпка территории, дренаж | 16 км 14.5 км 500 га | - д.Попадейкино (мкр. «Элеонор») | охранная зона (в границах участка дамбы) |
|  |  | - строительство защитной дамбы - подсыпка территории, дренаж | 9 км 150 га | - д. Петрово (мкр. «Западный») | охранная зона (в границах участка дамбы |
| 2 | Организация водоотведения поверхностного стока, его очистка | водосточные коллекторы, всего (линейные объекты) | 73.6 км | - с. Зоркальцево - д. Нелюбино - д. Поросино - д. Петрово - д. Борики - д. Березкино - д. Попадейкино (мкр. «Элеонор») - д. Кудринский участок - п. 86 квартал - д. Коломино - д. Петровский участок - п. Кайдаловка | в красных линиях застройки |
|  |  | модульные очистные сооружения – 14 шт | производитель-ность 1-1,5 тыс.м3 в сутки | - с. Зоркальцево - д. Нелюбино - д. Поросино - д. Петрово - д. Борики - д. Березкино - д. Попадейкино (мкр. «Элеонор») - д. Кудринский участок - п. 86 квартал - д. Коломино - д. Петровский участок - п. Кайдаловка | санитарно-защитная зона – 20м |
| 3 | Благоустройство рекреационных зон | обустройство парковых зон (общепланировочные мероприятия) | 197га | - с. Зоркальцево - д. Нелюбино - д. Поросино - д. Петрово (мкр. «Западный») - д. Березкино - д. Попадейкино (мкр. «Элеонор») - д. Кудринский участок - п. 86 квартал - д. Коломино - д. Петровский участок |  |
|  |  | организация и обустройство зоны отдыха | 900га | - д. Попадейкино (мкр. «Элеонор») |  |
| 4 | Подсыпка/организация рельефа | выборочная подсыпка территории под конкретные объекты строительства | - | - с. Зоркальцево - д. Поросино - д. Кудринский участок |  |

## 2.6 Зеленые насаждения общего пользования

| № п.п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика (общая площадь) | Местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация зеленых насаждений общего пользования. Поставка на учет. Посадка деревьев и благоустройство территории. | Скверы, бульвары в населенных пунктах поселения | Площадь зеленых насаждений общего пользования 172,9 га | Населенные пункты Зоркальцевского сельского поселения Зона рекреационного использования | - |

# 3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
| - Жилые зоны: |  |  |  |
| - застройки индивидуальными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками |  |  | индивидуальные и двух квартирные жилые дома |
| - застройки малоэтажными (1-3 этажа) многоквартирными жилыми домами |  |  | блокированные жилые дома |
| - застройки среднеэтажными (4-5 этажей) многоквартирными домами |  |  |  |
| - Общественно-деловые зоны: |  |  |  |
| - многофункциональной общественно-деловой застройки |  | Участковая больница – с.Зоркальцево; Фельдешско-акушерские пункты: д.Петровкий участок, д.Петрово (мкр.Западный), д.Борики, д.Кудринский участок | Спортивные залы общего пользования: с.Зоркальцево д.Нелюбино д.Поросино д.Березкино |
|  |  | Дошкольные образовательные учреждения: с.Зоркальцево д.Поросино (при школе) д.Петровский участок д.Петрово (мкр.Западный) д.Попадейкино (мкр.Элеонор) д.Нелюбино (при школе) д.Кудринский участок д.Березкино | Объекты культуры клубного типа: с.Зоркальцево д.Петровский участок д.Кудринский участок |
|  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения: с.Зоркальцево д.Петровский участок д.Петрово д.Поросино д. Кудринский участок п. 86-й квартал д.Коломино п.Кайдаловка (мкр. «Снегири» и мкр. «Серебряный бор») д.Березкино |
|  |  | Общеобразовательные школы со спортивным залом: д.Петровский участок д.Кудринский участок д.Петрово (мкр. «Западный») |  |
| - Производственные и коммунально-складские зоны: |  |  |  |
| - размещения коммунально-складских объектов |  |  |  |
| - размещения производственных объектов: |  |  |  |
| - объектов инженерной инфраструктуры и транспортного обслуживания |  |  | канализационные очистные сооружения: д. Борики д. Петрово д. Нелюбино с. Зоркальцево д. Березкино д. Кудринский участок д. Поросино |
|  |  |  | водопроводные очистные сооружения: с. Зоркальцево, д. Березкино, д. Кудринский участок, д. Нелюбино, д. Петрово, д. Поросино |
|  |  |  | модульные ливневые очистные сооружения: с. Зоркальцево д. Нелюбино д. Поросино д. Петрово д. Борики д. Березкино д. Попадейкино (мкр. «Элеонор») д. Кудринский участок п. 86 квартал д. Коломино д. Петровский участок п. Кайдаловка |
| - Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| - огородных участков |  |  |  |
| - садовых и дачных участков |  |  |  |
| - тепличных хозяйств |  |  |  |
| - Зоны лесохозяйственного использования: |  |  |  |
| - эксплуатационных лесов |  |  |  |
| - защитных лесов |  |  |  |
| - Зоны рекреационного назначения: |  |  |  |
| - размещения объектов рекреации и туризма |  |  |  |
| - территорий массового отдыха населения |  |  |  |
| - зона отдыха |  |  |  |
| - зеленых насаждений общего пользования, |  |  |  |
| - Зоны специального назначения: |  |  |  |
| - размещения кладбищ |  |  |  |
| - рекультивируемых свалок, действующих биотермических ям |  |  |  |
| - режимных объектов |  |  |  |
| - запрещения нового жилищного строительства |  |  |  |
| - Иные зоны: |  |  |  |
| - территории, покрытые лесами |  |  |  |
| - водные объекты |  |  |  |
| - территории прочих природных ландшафтов, не вовлеченных в градостроительную деятельность, |  |  |  |