ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО –

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт кадастра экономики и инженерных систем в строительстве

Изменения

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗОРКАЛЬЦЕВСКОЕ сельское поселение»

Томского  района  Томской  области

Положение О территориальном планировании

Томск

2018 г.

состав проекта

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании. | НС |  |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |
| 2 | Изменения в Генеральный план МО «Зоркальцевское сельское поселение». Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функционального зонирования поселения (фрагмент). | НС | б/м |
| 3 | Диск CD – Положение о территориальном планировании (графические и текстовые материалы). Материалы по обоснованию проекта (графические и текстовые материалы). | НС |  |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 4 | Материалы по обоснованию | НС |  |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |
| 5 | Проект изменений в Генеральный план МО «Зоркальцевское сельское поселение» | НС | б/м |

- Изменения в Генеральный план муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение» Томского района Томской области, утвержденный решением Совета Зоркальцевского сельского поселения от __.__.____ №__, подготовлены ФГБОУ ВО ТГАСУ (г. Томск).

- Основные цели и задачи внесения изменений в Генеральный план поселения состоят в обеспечении создания оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Зоркальцевского сельского поселения.

- Изменения в Генеральный план муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение» вносятся в части:

- - изменение функционального зонирования территории МКР «Берёза Парк» расположенного с юго-западной стороны с. Зоркальцево. В границах МКР «Берёза Парк» в окрестностях с. Зоркальцево общей площадью 42,48 га устанавливаются функциональные зоны:

- - зона малоэтажной индивидуальной застройки;

- зона озеленения общего пользования.

- Подготовка изменений в Генеральный план поселения произведена в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе:

- - Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

- - Закона Томской области от 11.01.2007 № 9-О3 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области»;

- - свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- - Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244;

- - Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Минрегиона России от 30.01.2012 № 19.

- Изменения вносятся в следующие структурные элементы Положения о территориальном планировании Генерального плана муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение»:

- графический материал

- - «Карта функционального зонирования»;

- - «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения».

- Графические материалы в новой редакции прилагаются согласно составу проектных материалов:

- - «Карта функционального зонирования»;

- - «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения».

- Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение» в части функционального зонирования территории МКР «Берёза Парк» в окрестностях с. Зоркальцево не затрагивают вопросы, подлежащие согласованию в соответствии с требованиями статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Планируемые для размещения обьекты местного значения поселения

  - Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
|  | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Плоскостные спортивные сооружения | 3600 м² | с. Зоркальцево с учетом планируемых изменений | Зона рекреационного использования: спортивных комплексов и сооружений. |
|  | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | территория для проведения массовых культурных мероприятий | 6 га | с. Зоркальцево с учетом планируемых изменений | Зона рекреационного использования: массового отдыха |

  - Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2035 году – тыс.м2) |  | местоположение -функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | Индивидуальные жилые дома | с. Зоркальцево с учетом планируемых изменений | 126,9 | жилая зона |

  - Транспортная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта, мероприятие | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | Благоустройство существующей улично-дорожной сети. |  |  |
| 1 |  | Главные улицы и дороги ул. Мира, ул. Трактовая, ул. Солнечная Основные улицы и дороги в меридиональном направлении – улицы Тимирязевская, Центральная, Клубная, Участок Совхозной, Рабочая, Советская. в широтном направлении – улицы Южная Участок Совхозной, Молодежная | ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части; протяженность – 6,5 км. | с. Зоркальцево |
| 2 |  | Второстепенные улицы и дороги и проезды | ширина проезжей части 3,5-5,5 м; покрытие проезжих частей переходного и низшего типов: щебеночно-гравийное и грунтовое улучшение (ПГС); тротуары, освещение; протяженность – 3,0км. |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |
| 3 |  | Основные улицы и дороги | Ширина проезжей части не менее 6 м., асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяженность – 6,8 км. | с. Зоркальцево с учетом планируемых изменений |