ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Зоркальцевское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Зоркальцевского сельского поселения

и иной официальной информации

23.03.2015г.

Издается с 2005 г.

№ 401с. Зоркальцево

ПРОЕКТ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № ___

_______2015 г.

с. Зоркальцево

________________

«_____» -е собрание III-го созыва

Об утверждении нормативов градостроительного

проектирования Зоркальцевского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Зоркальцевского сельского поселения,

Совет Зоркальцевского сельского поселения РЕШИЛ:

- Утвердить нормативы градостроительного проектирования Зоркальцевского сельского поселения согласно приложению.

- Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования Зоркальцевского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

- Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Зоркальцевского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Зоркальцевского сельского поселения.

Председатель Совета

Зоркальцевского сельского  поселения

Глава Зоркальцевского

сельского  поселения

Приложение

к Решению Совета

Зоркальцевского сельского поселения

от  ________2015  №_____

- Нормативы градостроительного проектирования

- Зоркальцевского сельского поселения

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Нормативы градостроительного проектирования Зоркальцевского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения; теплоснабжения; газоснабжения; водоснабжения; водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта; образования, здравоохранения; утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с  Генеральным планом Зоркальцевского сельского поселения, утвержденного решением Совета Зоркальцевского сельского поселения от 07.10.2014 № 21 (разработчик ОАО "РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург).

  - Нормативы разработаны с целью решения  следующих задач:

Муниципальное образование «Зоркальцевское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 401

23.03.2015г.

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий Зоркальцевского сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе,  объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям повышения качества жизни населения.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1.  Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

2.1.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 87,45 | Генеральный план Зоркальцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, часть 10, раздел 10.1, таблица 10.1.4 |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. кВт | 16,5 |  |  |
| 3 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | час. | 5300 |  |  |

2.1.2. Обоснование расчетных показателей:

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Генеральным планом Зоркальцевского сельского поселения  (материалы по обоснованию, часть 10, раздел 10.1, таблица 10.1.4)  в соответствии с  «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети»,  утвержденными приказом  Минтопэнерго  России от  29.05.1999  № 213

(с изменениями и дополнениями в соответствии с  «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

### 2. 2  Объекты, относящиеся к области теплоснабжение.

2.2.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение | Вт/чел | 376 | Генеральный план Зоркальцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 10, раздел 10.2 таблица 10.2.4 |
| 2 | Максимальный тепловой поток | МВт (т) | 291,18 |  |  |
| 3 | Тепловые нагрузки на отопление жилых зданий | МВт | 205,9 |  |  |
| 4 | Горячее водоснабжение | МВт | 4,14 |  |  |

2.2.2  Обоснование расчетных показателей:

Норматив тепловых нагрузок потребителей установлены  Генеральным планом Зоркальцевского сельского поселения    (материалы по обоснованию, глава10, раздел 10.2, таблица 10.2.4)  в соответствии с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99), СП 124.13330.2012  «Свод правил. Тепловые сети» (актуализированная редакция  СНиП 41-02-2003) и СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения".

2.3. Объекты, относящиеся к области газоснабжение.

2.3.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем газопотребления природного газа на пищеприготовление | тыс.м3/год | 5258 | Генеральный план Зоркальцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, часть 10, раздел 10.3, таблица 10.3.3 |
| 2 | Потребление газа на отопление и потребительские нужды | м3/час | 35 816,6 | Генеральный план Зоркальцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, часть 10, раздел 10.3, таблица 10.3.4 |

2.3.2  Обоснование расчетных показателей:

Муниципальное образование «Зоркальцевское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 401

23.03.2015г.

Норматив газопотребления  установлен  Генеральным планом Зоркальцевского сельского поселения    (материалы по обоснованию, часть 10; раздел 10.3, таблица 10.3.3; таблица 10.3.4).

  - Объекты, относящиеся к области водоснабжения.

2.4.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе: |  |  | Генеральный план Зоркальцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 10, раздел 10.4, таблица 10.4.2; таблица 10.4.3 |
|  | максимальный расход воды | тыс. м3/сутки | 5,36 |  |  |
|  | среднесуточный расход воды | м3/сутки | 4,446 |  |  |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | литр/сек | 7,69 |  |  |
| 3 | Расход воды на один внутренний пожар | литр/сек | 2,5 |  |  |
| 4 | Водопотребление на производствен ные нужды (15% от ХПВ) | тыс. м3/сутки | 1,15 |  |  |
| 2.4.2 Обоснование расчетных показателей: |  |  |  |  |  |

Норматив водопотребления установлен Генеральным планом Зоркальцевского сельского поселения (материалы по обоснованию, часть 10, раздел 10.4, таблицы 10.4.2; 10.4.3) в соответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).

2.5. Объекты, относящиеся к области водоотведения.

2.5.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарные суточные расходы, в том числе всего |  |  | Генеральный план Зоркальцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, часть 10, раздел 10.4, таблица 10.4.10 |
|  |  | м3/сутки | 4,936 |  |  |
|  | население, неучтенные расходы |  | 4,296 |  |  |
|  | производство |  | 0,64 |  |  |
| 2.5.2 Обоснование расчетных показателей. |  |  |  |  |  |

Нормативы водоотведения установлены Генеральным планом Зоркальцевского сельского поселения (материалы по обоснованию, часть 10, раздел 10.4, таблица 10.4.10) в соответствии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

  - Автомобильные дороги местного значения.

2.6.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 112 | Генеральный план Зоркальцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.1 |
| 2 | Плотность автомобильных дорог общего пользования | км/тыс.км2 | 0,22 |  |  |
| 2.6.2 Обоснование расчетных показателей. |  |  |  |  |  |

Нормативы улично-дорожной сети установлены Генеральным планом Зоркальцевского сельского поселения  (материалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.1) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты дошкольного образования.

2.7.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | мест/ тыс.жит. | 70 | Генеральный план Зоркальцевскогосельского поселения | Материалы по обоснованию, раздел 6 таблица 6.3 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций | м | 300 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Таблица 5 |

Муниципальное образование «Зоркальцевское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 401

23.03.2015г.

2.7.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Зоркальцевского сельского поселения (материалы по обоснованию,  часть 6, раздел 6, таблица 6.3) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего образования.

    - Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения. | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразовательными организациями | мест/ тыс.чел | 104 | Генеральный план Богашевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 6, таблица 6.3 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе: | км |  | СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Таблица 5 |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 2 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 4 |  |  |
| 3 | Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону), в том числе: | минут |  |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 15 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 30 |  |  |

    - Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального  общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Зоркальцевского сельского поселения (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.3) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.9.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в амбулаторной помощи, на 1000 жителей | посещений/ смена | 17,6 | СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства" | Приложение Б |
| 2 | Потребность в поликлинической помощи, на 1000 жителей | м2 общей площади | 50,0 |  |  |
| 3 | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | мин | 30 (с исполь зованием транспорта) | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", | Таблица 5 |

2.9.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

  - Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта.

2.10.1   Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное образование «Зоркальцевское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 401

23.03.2015г.

| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 1000 чел. | 1949 | Генеральный план Зоркальцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. | 350 |  |  |
| 3 | Бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 25 | СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Приложение Ж |

2.10.2   Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Зоркальцевского сельского поселения (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.3), в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

2.11.1 Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | кг на чел. в год | 190-225 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Приложение М |
|  |  | литр на чел. в год | 900-1000 |  |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300-450 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100-1500 |  |  |
|  | общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280-300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400-1500 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000-3500 |  |  |
|  | смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | литр на чел. в год | 8-20 |  |  |
|  |  | кг на чел. в год | 5-15 |  |  |

2.11.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

# 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Зоркальцевского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой  Генерального плана Зоркальцевского сельского поселения,  разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Зоркальцевского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Зоркальцевского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Зоркальцевского сельского поселения.

Муниципальное образование «Зоркальцевское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 401

23.03.2015г

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения,  в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Зоркальцевского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Зоркальцевского сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Зоркальцевского сельского поселения, а также  при внесении изменений в  указанные документы;

-  при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Зоркальцевского сельского поселения.

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Зоркальцевского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Зоркальцевского сельского поселения, документации по планировке территорий.

Тираж 11 экземпляров, ответственный за выпуск Л.В. Курдо